## FASE DI LAVORO: TAGLIO E SAGOMATURA DEI MATERIALI

Dopo aver prelevato il materiale dalla sede di stoccaggio, si procederà al taglio e alla sagomatura dei materiali per impiegarli poi nella costruzione delle sovrastrutture. Tale fase di lavoro si suddivide in sottofasi, riportate di seguito: - Taglio lamiere Le lamiere vengono depositate sul piano di appoggio della macchina per il taglio e tracciate con l'utilizzo di un apposito cannello posto sul carrello di taglio che lancia zinco in polvere immesso per gravità nella camera di miscelazione. Le lamiere vengono posizionate sul piano in modo da rispettare un certo allineamento/riferimento tale da consentire un corretto taglio. Vengono tagliate al pantografo le lamiere di spessore superiore ai 3 mm e quelle che richiedono la realizzazione di un profilo costituito da spigoli non rettilinei o in cui si debbono ricavare intagli. Il pantografo al plasma sommerso consente tagli di spessore fino ad un massimo di circa 3 cm, mentre il pantografo tradizionale consente tagli di spessore superiore. Le lamiere che hanno spessore minore di 3 mm e che devono essere tagliate senza particolari conformazioni vengono tagliate mediante cesoia a ghigliottina; la movimentazione di tali lamiere di solito manuale e viene svolta da due persone contemporaneamente. - Taglio profilati I profilati vengono prelevati dalla zona di deposito e vengono trasferiti nella zona di taglio, posizionati o sul banco da taglio dove si opera con torcia al plasma e utensili portatili quali il seghetto alternativo oppure sul piano d'appoggio delle macchine da taglio (troncatrice a disco/nastro). Durante il taglio i profilati vengono fissati alle macchine tramite staffe o morse che sono a corredo delle stesse - Sagomatura lamiere Le lamiere, dopo le operazioni di taglio, vengono inviate alla fase di sagomatura prelevandole dalla zona di taglio e movimentandole con l'ausilio di gru semoventi, gru a ponte o carrelli elevatori, mentre i pezzi più piccoli vengono spostati anche manualmente. I pezzi movimentati con mezzi di sollevamento vengono imbracati con brache sintetiche e/o con l'uso di morse. L'operazione di sagomatura è di tipo artigianale, pertanto avviene con tempi di realizzazione lunghi. Viene effettuata a freddo mediante presse oleodinamiche utilizzando degli stampi appositi e calandre. Non essendo costruzioni di serie, per eseguire le operazioni di sagomatura, occorrono stampi appositamente realizzati per ogni imbarcazione. - Piegatura profilati I profilati sono prevalentemente utilizzati per la costruzione dell'ossatura della sovrastruttura e sono solitamente posizionati sulla superficie interna della stessa. Avendo una funzione di rinforzo devono essere piegati in modo da copiare il profilo interno della sovrastruttura sulla quale saranno saldati. La piegatura avviene prevalentemente a freddo. La piegatura avviene con l'utilizzo di presse idrauliche e piegatrici, e durante tale operazione i pezzi sono guidati o con l'ausilio di mezzi di sollevamento o manualmente con l'ausilio di supporti, a seconda del peso e delle dimensioni. Nel caso in cui il profilato sia costituto da un tubo questo viene piegato con l'utilizzo delle piegatubi; la movimentazione prevalentemente manuale in quanto le dimensioni sono ridotte (diametri di 3 a 10 cm).

- Macchine/Attrezzature/Impianti

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

Taglio lamiere

- Pantografo

- Cesoia a ghigliottina

- Seghe a nastro fisse

- Seghe circolari portatili

- Seghetti alternativi elettrici portatili

Taglio profilati

- Troncatrici da banco con disco dentato

- Torcia al plasma

- Seghetto elettrico portatile

Sagomatura lamiere

- Presse oleodinamiche

- Calandre orizzontali

- Mezzi di sollevamento

Piegatura profilati

- Presse idrauliche

- Piegatubi idrauliche portatili manuali

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Incendio ed esplosione | Probabile | Grave | Elevato |
| - Tagli ed abrasioni | Probabile | Grave | Elevato |
| - Schiacciamento delle mani | Probabile | Grave | Elevato |
| - Vibrazioni | Probabile | Grave | Elevato |
| - Rumore | A. Probabile | Grave | Elevato |
| - Ustioni | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Scivolamenti e cadute a livello | Probabile | Lieve | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Si utilizzeranno macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

- Segregare opportunamente tutti gli organi in movimento oppure rendere inaccessibile la zona al personale non addetto

- Effettuare la valutazione dell’esposizione personale al rumore

- Predisporre interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Adottare scivoli in materiale fonoassorbente (legno, gomma, ecc.) per la caduta del materiale tranciato

- Separare la cesoia ed il pantografo con pannelli fonoassorbenti, onde attutire il rumore

- La postazioni di lavoro (zone comandi) del pantografo deve essere isolata acusticamente

- La troncatrice deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione

- La troncatrice deve prevedere il collegamento all'impianto di terra (Art .80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- La troncatrice deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Sulla troncatrice deve essere installato un arresto di emergenza (Allegato V del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Sulla troncatrice deve essere installato un carter fisso che copre la metà superiore del disco (protegge la parte superiore della lama non interessata al taglio)

- Sulla troncatrice deve essere installato un carter mobile nella metà inferiore che copre entrambi i lati del disco (protezione bilaterale)

- Sulla troncatrice deve essere installato un pulsante di avviamento a pressione continua (uomo presente) protetto contro i contatti accidentali

- La troncatrice deve essere collegata ad un impianto di aspirazione controllando, in particolare, il rispetto della portata e della velocità dell'aria raccomandata

- Durante l'uso della troncatrice ai lavoratori deve essere ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto

- Durante l'uso della troncatrice devono essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od altro

- Quando si utilizzano attrezzi elettrici occorre prestare la massima attenzione quando le lame sono in movimento. Le mani devono essere il più lontano possibile dalle lame

- I lavori di taglio non devono essere eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o che abbiano contenuto sostanze pericolose, prima di aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo

- Deve essere vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice

- Utilizzare attrezzi spingitori per mantenere le mani lontane dagli utensili che effettuano operazioni di taglio

- Utilizzare sistemi di avanzamento automatico dei materiali durante le operazioni di taglio

- Segregare le parti pericolose delle taglierine

- Verificare l'integrità della cesoia

- Proteggere gli occhi per evitare che qualche scheggia possa far male

- Usare la mascherina per evitare che piccole particelle di materiale possano arrivare fino ai polmoni (Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura

- Prevedere sistemi di aspirazione adeguati dal basso ed opportuni ricambi di aria dei locali

- Addestrare il personale al corretto utilizzo delle macchine ed attrezzature

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art .77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art .80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare l’informazione/formazione e addestramento degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti (Art.18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti.

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397 (2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/ taglio/perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e/o per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Presenza di apparecchiature/ macchine rumorose durante le lavorazioni | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 1: cuffie |